| Vietnam Port Emission Inventory | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do Hạnh Phúc |
| --- | --- |

Công ty TNHH Cảng Nam Đình Vũ

BÁO CÁO KIỂM KÊ PHÁT THẢI CẢNG BIỂN

1. Thông tin chung

- Cơ sở kiểm kê: Công ty TNHH Cảng Nam Đình Vũ

- Thời gian bắt đầu: 01/03/2026

- Thời gian kết thúc: 20/04/2026

- Công cụ thực hiện: Phần mềm kiểm kê phát thải cảng biển VPEI

- Cơ sở pháp lý & Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn ISO 14064-1, GHG Protocol, Hướng dẫn của IPCC 2006, Hướng dẫn của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US EPA).

- Phạm vi kiểm kê: Cảng Nam Đình Vũ - Hải Phòng

2. Báo cáo phát thải

2.1. Ranh giới kiểm kê

Scope 1: Bao gồm các khí nhà kính phát ra trực tiếp từ các nguồn do doanh nghiệp sở hữu hoặc kiểm soát. (Sử dụng nhiên liệu hóa thạch)

Scope 2: Phát thải gián tiếp phát sinh từ việc tiêu thụ năng lượng mua ngoài như điện, hơi nước, nhiệt, hoặc nước lạnh.

Scope 3: Bao gồm tất cả các phát thải gián tiếp xảy ra trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp, không thuộc kiểm soát trực tiếp.

2.2. Báo cáo chung

Bảng 1. Phân bố lượng khí nhà kính theo Phạm vi

| Phạm vi | CO2 (tấn) | CH4 (tấn) | N2O(tấn) | CO2e (tấn) | Tỷ trọng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scope 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Scope 2 | 168.79 | 0.0 | 0.0 | 168.79 | 13.88% |
| Scope 3 | 1047.71 | 0.0 | 0.0 | 1047.71 | 86.12% |
| Tổng |  |  |  | 1216.5 | 100% |

2.2. Báo cáo chi tiết các phạm vi phát thải tại cảng

2.2.1. Scope 1

Bảng 2. Lượng phát thải chi tiết từng thiết bị Scope 1

| STT | Mã thiết bị | Năm sản xuất | Công suất (kW) | Thời gian hoạt động (giờ) | Tổng tCO2e (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2.2. Scope 2

Bảng 3. Lượng phát thải chi tiết từng thiết bị Scope 2

| STT | Nguồn phát thải | Thời gian | Lượng tiêu thụ | Tổng tCO2e (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống điều hòa trung tâm | 27/03/2026 | 350.0 kW | 125.7 |
| 2 | Chiếu sáng khu bến | 27/03/2026 | 120.0 kW | 43.1 |

2.2.3. Scope 3

a) Các loại tàu biển

Bảng 4. Lượng phát thải chi tiết từng tàu

| STT | Tên tàu | Thời gian đến | Thời gian đi | Công suất động cơ chính | Công suất động cơ phụ | Tổng tCO2e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VPEI Voyager 68 | 13/04/2026 00:15 | 15/04/2026 07:22 | 25588.0 | 15783.0 | 35.93 |
| 2 | VPEI Pioneer 88 | 12/04/2026 18:10 | 14/04/2026 20:02 | 96708.0 | 35083.0 | 70.79 |
| 3 | VPEI Pioneer 32 | 12/04/2026 08:26 | 14/04/2026 19:59 | 46802.0 | 32123.0 | 71.06 |
| 4 | VPEI Pioneer 36 | 12/04/2026 07:49 | 15/04/2026 00:19 | 136270.0 | 22057.0 | 49.39 |
| 5 | VPEI Marine 52 | 11/04/2026 18:35 | 15/04/2026 02:10 | 85291.0 | 22969.0 | 33.92 |
| 6 | VPEI Star 99 | 10/04/2026 15:13 | 15/04/2026 00:54 | 107280.0 | 19430.0 | 79.01 |
| 7 | VPEI Express 87 | 09/04/2026 16:52 | 14/04/2026 13:15 | 71934.0 | 47873.0 | 216.41 |
| 8 | VPEI Pioneer 70 | 07/04/2026 15:15 | 14/04/2026 20:01 | 93310.0 | 44367.0 | 214.48 |
| 9 | VPEI Voyager 50 | 07/04/2026 08:29 | 14/04/2026 19:25 | 142655.0 | 40547.0 | 116.07 |
| 10 | VPEI Express 87 | 06/04/2026 20:03 | 15/04/2026 04:19 | 106210.0 | 37355.0 | 119.89 |

b) Xe container

Bảng 4. Lượng phát thải chi tiết xe container

| STT | Biển số | Thời gian đến | Thời gian đi | Loại hoạt động | CO2e (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15C-49817 | 14/04/2026 12:15 | 14/04/2026 16:20 | Nhập | 0.04 |
| 2 | 43C-59319 | 14/04/2026 10:56 | 15/04/2026 08:36 | Xuất và nhập | 0.06 |
| 3 | 43C-98774 | 14/04/2026 00:27 | 14/04/2026 22:47 | Xuất và nhập | 0.05 |
| 4 | 29H-77728 | 13/04/2026 20:40 | 15/04/2026 01:21 | Xuất | 0.08 |
| 5 | 61C-72610 | 13/04/2026 17:22 | 14/04/2026 11:02 | Xuất | 0.05 |
| 6 | 43C-52005 | 13/04/2026 10:17 | 13/04/2026 23:45 | Xuất | 0.05 |
| 7 | 29H-42036 | 13/04/2026 07:01 | 15/04/2026 04:00 | Nhập | 0.09 |
| 8 | 51C-26387 | 13/04/2026 01:26 | 13/04/2026 11:26 | Xuất | 0.05 |
| 9 | 61C-20495 | 12/04/2026 23:15 | 14/04/2026 02:53 | Nhập | 0.07 |
| 10 | 29H-26064 | 12/04/2026 15:33 | 14/04/2026 07:58 | Xuất | 0.08 |

c) Tàu cảng

Bài 6. Lượng phát thải chi tiết tàu cảng

| STT | Tên tàu | Năm sản xuất | Công suất (kW) | Thời gian hoạt động (giờ) | Tổng tCO2e (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tàu hoa tiêu 01 | 2022 | 1079.8 | - | 1.71 |
| 2 | Tàu kéo 01 | 2018 | - | 1342.6 | 2.61 |
| 3 | Tàu lai dắt 01 | 2017 | - | 1233.5 | 4.75 |
| 4 | Tàu lai dắt 02 | 2017 | - | 471.8 | 0.66 |
| 5 | Tàu hoa tiêu 01 | 2017 | 882.3 | - | 1.64 |
| 6 | Tàu lai dắt 02 | 2016 | - | 1422.0 | 4.85 |
| 7 | Tàu lai dắt 01 | 2013 | 494.9 | - | 0.87 |
| 8 | Tàu lai dắt 01 | 2010 | - | 1303.2 | 5.38 |
| 9 | Tàu lai dắt 02 | 2008 | 1190.6 | - | 4.88 |
| 10 | Tàu lai dắt 02 | 2008 | - | 910.8 | 4.49 |

d) Phương tiện đi lại trong cảng xe máy, xe ô tô

| Loại phương tiện | Số lượng | Khoảng cách di chuyển (km) | Tổng tCO2e |
| --- | --- | --- | --- |
| Xe máy | 0 | 0,5 | 0.0 |
| Ô tô | 100 | 0,5 | 8.29 |

PHỤ LỤC I. PHƯƠNG PHÁP KIỂM KÊ VÀ CÁC HỆ SỐ TUÂN THỦ

1.1. Kiểm kê phát thải Scope 1

a) Thu thập thông tin

Khi bắt đầu cập nhật kiểm kê phát thải (EI update), đội ngũ bảo trì và/hoặc vận hành thiết bị CHE tại từng bến cảng được liên hệ trực tiếp, qua email hoặc điện thoại để thu thập dữ liệu về số lượng thiết bị và thông tin hoạt động của chúng, tương ứng với năm dương lịch được cập nhật.

Danh mục thông tin cần thu thập bao gồm:

- Loại thiết bị

- Mã định danh thiết bị

- Hãng sản xuất và kiểu thiết bị

- Hãng sản xuất và kiểu động cơ

- Công suất định mức (mã lực hoặc kilowatt)

- Năm sản xuất của thiết bị và động cơ

- Loại nhiên liệu sử dụng (diesel)

- Số giờ hoạt động hàng năm – một số cảng sử dụng đồng hồ đo giờ hoạt động

- Công nghệ giảm phát thải đã lắp đặt

- Thiết bị mới mua

- Thiết bị đã loại bỏ hoặc ngừng sử dụng

b) Công thức tính toán

Phương pháp tính toán phát thải được sử dụng cho thiết bị xử lý hàng hóa (CHE) tuân theo phương pháp mới nhất của CARB dành cho ước tính phát thải từ CHE. Năm 2022, các hệ số phát thải và các hệ số hiệu chỉnh nhiên liệu được cập nhật. Phương trình cơ bản được sử dụng để ước tính phát thải của thiết bị CHE được thể hiện như sau, công thức tuân thủ theo hướng dẫn của EPA Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ:

E=Power×Activity×LF×EF×FCF×CF                           (1)

EF=ZH+(DR×Cumalative Hours)                              (2)

Trong đó:

E là lượng phát thải, đơn vị g/năm;

Power là công suất định mức tối đa của động cơ, đơn vị mã lực (hp) hoặc kilowatt (kW);

Activity là hoạt động của thiết bị, đơn vị giờ/năm;

LF là hệ số tải (tỷ lệ giữa công suất trung bình sử dụng trong vận hành bình thường so với công suất tối đa), không thứ nguyên;

EF là hệ số phát thải (gam chất ô nhiễm trên đơn vị công việc), đơn vị g/hp-hr hoặc g/kW-hr;

FCF là hệ số hiệu chỉnh nhiên liệu, dùng để điều chỉnh EF theo loại nhiên liệu sử dụng nhằm phản ánh thay đổi đặc tính nhiên liệu theo thời gian, không thứ nguyên;

CF là hệ số kiểm soát, dùng để phản ánh sự thay đổi trong phát thải do lắp đặt các công nghệ kiểm soát khí thải mà trước đó chưa được tính đến trong hệ số phát thải, không thứ nguyên;

DR là tốc độ suy giảm (tốc độ thay đổi phát thải theo tuổi thọ thiết bị CHE), đơn vị g/hp-hr² hoặc g/kW-hr²; (Phụ lục 1)

Cumulative Hours là tổng số giờ hoạt động mà thiết bị CHE đã sử dụng, tính bằng số giờ hoạt động hằng năm nhân với tuổi của thiết bị, đơn vị giờ.

Dữ liệu hoạt động và công suất của từng trang thiết bị được thu thập và sử dụng dựa theo số liệu thực tế do cảng biển kiểm soát.

c) Hệ số tải

Các hệ số tải cho thiết bị xử lý hàng hóa (CHE) được lấy chủ yếu từ phương pháp luận của CARB dành cho CHE; tuy nhiên, các hệ số tải cho cẩu khung bánh lốp (RTG cranes) và xe đầu kéo bãi (yard tractors) đã được điều chỉnh dựa trên các nghiên cứu do cảng Long Beach và Los Angeles thực hiện phối hợp với CARB.

Bảng 1.1: Hệ số tải của CHE

| Loại thiết bị CHE | (CHE Type) | Hệ số tải |
| --- | --- | --- |
| Xe nâng côn | Cone vehicle | 0.51 |
| Cẩu khung bánh lốp | RTG crane | 0.20 |
| Cẩu trục | Crane | 0.43 |
| Máy xúc | Excavator | 0.55 |
| Xe nâng hàng | Forklift | 0.30 |
| Máy xúc gầu, máy xúc | Loader, backhoe | 0.55 |
| Xe nâng đầu, xe xếp container | Top handler, pick reach stacke | 0.59 |
| Xe tải, loại động cơ off-road | Truck, other with off-road engine | 0.51 |
| Xe tải, loại động cơ on-road | Truck, other with on-road engine | 0.51 |
| Xe vận chuyển khung | Straddle carrier | 0.20 |
| Xe quét | Sweeper | 0.68 |
| Xe đầu kéo bãi, động cơ off-road | Yard tractor with off-road engine | 0.39 |
| Xe đầu kéo bãi, động cơ on-road | Yard tractor with on-road engine | 0.39 |

d) Hệ số hiệu chỉnh nhiên liệu

Để điều chỉnh sự khác biệt trong đặc tính nhiên liệu giữa ULSD của CARB và các loại nhiên liệu diesel thương mại trước đó, các hệ số hiệu chỉnh nhiên liệu (Fuel Correction Factors – FCF) được lấy từ CARB và được trình bày trong Bảng 4.2. Hệ số hiệu chỉnh nhiên liệu đối với SOₓ phản ánh sự giảm hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu diesel từ 140 ppm xuống 15 ppm theo quy định ULSD.

Bảng 1.2: Hệ số hiệu chỉnh nhiên liệu đối với ULSD (Fuel Correction Factors for ULSD)

| Đời động cơ | PM | NOx | SOx | CO | HC | CO₂ | N₂O | CH₄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 trở về trước | 0,71 | 0,93 | 0,11 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 2007 đến 2009 | 0,86 | 0,95 | 0,11 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 2010 trở về sau | 0,90 | 0,95 | 0,11 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |

d) Hệ số giảm phát thải (CF)

Bảng 1.3: Hệ số giảm phát thải đạt được từ các công nghệ kiểm soát áp dụng cho CHE

| Công nghệ | PM₁₀ | PM₂.₅ | DPM | NOx | SOx | CO | HC | CO₂ | N₂O | CH₄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nett BlueCat for LSI | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| DPF level 3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Renewable Diesel | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |

1.2. Kiểm kê phát thải Scope 2

Phạm vi 2 (Phát thải gián tiếp): Khí thải từ việc sản xuất lượng điện năng mà cảng mua và tiêu thụ (điện dùng cho chiếu sáng bãi, cẩu bờ chạy điện, văn phòng,...). Scope 2 đặc thù ở từng quốc gia về hệ số phát thải do Lưới điện quốc gia công bố hàng năm, tại Việt Nam kết quả được công bố là 0,6235 tấn CO2e/ MWh. Để đánh giá chính xác mức tiêu thụ điện năng của từng nguồn tại cảng, cần thu thập đánh giá theo máy đo mức tiêu thụ điện của từng loại, từ đó đánh giá phân loại một cách hiệu quả nhất.

1.3. Kiểm kê phát thải Scope 3

1.3.1. Phương pháp luận đối với tàu biển

Nghiên cứu đưa ra phương pháp kiểm kê chặt chẽ với các loại tàu sau, đáp ứng đầy đủ như cầu kiểm kê phát thải tại các cảng biển tại Việt Nam:

- Tàu chở ô tô (Auto Carrier)

- Tàu hàng rời (Bulk)

- Tàu container (Containerships)

- Tàu du lịch (Cruise)

- Tàu hàng tổng hợp (General Cargo)

- Tàu khác (Miscellaneous)

- Tàu lạnh (Reefers)

- Tàu Ro-Ro (Roll-on/Roll-off)

- Tàu chở dầu (Tankers)

- Xà lan

a) Phương pháp ước tính phát thải tàu biển

Dữ liệu hoạt động của tàu và các phương pháp ước tính phát thải được thảo luận dưới đây, bao gồm động cơ chính, động cơ phụ, và nồi hơi phụ. Sự khác biệt trong phương pháp ước tính giữa các chế độ hoạt động (như khi neo, tại bến, hoặc điều động) được nêu cụ thể ở từng phần. Nhằm nâng cao phương pháp tính toán lượng phát thải, nghiên cứu áp dụng việc kiểm kê kết hợp việc tuân thủ hướng dẫn của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát thải đối với các nguồn từ tàu thủy [17] và lấy cảm hứng từ mô hình kiểm kê được xây dựng cho cảng San Pedro Bay Ports [18], công thức tính toán như sau:

+ Đối với động cơ MAN:

E=LF×EFbase×P×A×EFA×LAFi                                 (1)

+ Đối với động cơ không phải MAN:

E=LF×EFbase×P×A nếu LF≫20% F×EFbase×P×A×EFA×LLA nếu <20%                        (2)

Trong đó:

- E là lượng phát thải của tàu biển (g);

- P là công suất máy (kW);

- LF là hệ số tải của động cơ (%);

- A là thời gian hoạt động của tàu (giờ) (từng giai đoạn neo đậu, điều động, hành trình)

- EF base là hệ số phát thải mặc định được cung cấp bởi EPA;

- LAFi là hệ số hiệu chỉnh tải (van trượt và van thường); Phụ lục 2

- EFA là hệ số hiệu chỉnh phát thải theo từng loại nhiên liệu;

- LLA là hệ số hiệu chỉnh tải thấp, không thứ nguyên.

Trong đó, để làm rõ lượng phát thải theo từng giai đoạn của từng động cơ, công thức như sau:

E=E1+E2+ E3 + E4 + E5

Trong đó:

- E là lượng phát thải của tàu biển (g);

- E1 lượng phát thải của máy chính trong giai đoạn hành trình (g)

- E2 lượng phát thải của máy chính trong giai đoạn điều động (g)

- E3 lượng phát thải của máy phụ trong giai đoạn hành trình (g)

- E4 lượng phát thải của máy phụ trong giai đoạn điều động (g)

- E5 lượng phát thải của máy phụ trong giai đoạn neo đậu (g)

Việc sử dụng bộ hệ số hiệu chỉnh tải theo tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) được cập nhật hàng năm giúp công cụ nâng cao độ chính xác và được đánh giá cao hơn trong quá trình kiểm kê lượng phát thải cảng biển, Việc tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống cơ sở dữ liệu đạt chuẩn quốc tế này giúp triệt tiêu các sai số tĩnh, đồng thời củng cố tính xác thực và độ tin cậy khoa học cho kết quả kiểm kê.

Động cơ diesel chu kỳ bốn là loại động cơ đẩy phổ biến nhất trên các tàu cập cảng Việt Nam gồm.  Hai loại động cơ diesel đẩy chủ yếu được lắp đặt trên các tàu gồm:

Động cơ diesel tốc độ thấp (Slow-speed diesel engines): có tốc độ tối đa của động cơ dưới 130 vòng/phút (rpm).

Động cơ diesel tốc độ trung bình (Medium-speed diesel engines): có tốc độ tối đa của động cơ trên 130 rpm (thường lớn hơn 400 rpm) nhưng nhỏ hơn 2.000 rpm.

+ Đối với máy chính thì [19]:

LF = (Tốc độ thực tế/ Tốc độ tối đa)3       (3)

+ Đối với các máy phụ thì tuân thủ hướng dẫn của [19]:

Bảng 1.4. Hệ số tải của động cơ phụ của tàu biển [12]

| Loại tàu | Hành trình | Điều động | Dỡ hàng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tàu hàng rời | 0.17 | 0.45 | 0.10 |
| Tàu container | 0.13 | 0.48 | 0.19 |
| Tàu du lịch | 0.80 | 0.80 | 0.64 |
| Tàu hàng tổng hợp | 0.17 | 0.45 | 0.22 |
| Tàu khác | 0.17 | 0.45 | 0.22 |
| Tàu RORO | 0.15 | 0.45 | 0.26 |
| Tàu lạnh | 0.20 | 0.67 | 0.32 |

+ Hệ số EFA theo công bố của EPA như sau:

Bảng 1.5: Hệ số hiệu chỉnh phát thải tàu biển

| Chất ô nhiễm | EFA (SV – Có van trượt) | EFA (C3 – Không có van trượt) |
| --- | --- | --- |
| NOₓ | 1.0 | 1.0 |
| PM | 1.0 | 1.0 |
| CO | 0.59 | 0.44 |
| CO₂ | 1.0 | 1.0 |
| SO₂ | 1.0 | 1.0 |
| CH₄ | 1.0 | 1.0 |
| VOC | 1.0 | 1.0 |
| N₂O | 1.0 | 1.0 |

+ Hệ số hiệu chỉnh tải thấp LLA

Các hệ số phát thải cơ bản được sử dụng để phát triển phương trình hồi quy tải thấp không phải là các hệ số phát thải hiện hành đối với động cơ đẩy tàu biển (OGV). Do đó, Starcrest đã phát triển các hệ số hiệu chỉnh tải thấp (Low Load Adjustment – LLA) bằng cách chia hệ số phát thải ở từng mức tải (từ 2% đến 20%) cho hệ số phát thải tại mức 20% tải. Các hệ số LLA này được liệt kê trong Bảng 3.5. Trong phạm vi ước lượng của cảng, thực hành tiêu chuẩn giả định tải động cơ đẩy tối thiểu là 2%, do đó bảng hệ số LLA không bao gồm giá trị cho tải 1%. Trong quá trình ước tính phát thải, các hệ số LLA được nhân với hệ số phát thải mới nhất cho động cơ 2 thì (chạy chậm) không thuộc loại MAN, đã được điều chỉnh nhiên liệu theo sự khác biệt giữa nhiên liệu thực tế và loại nhiên liệu được sử dụng khi xác định hệ số phát thải gốc.

Điều chỉnh đối với N₂O và CH₄ được thực hiện dựa trên các điều chỉnh NOₓ và HC tương ứng. Các hệ số LLA chỉ được áp dụng cho các tải động cơ nhỏ hơn 20%. Các hiệu chỉnh này không áp dụng cho tàu chạy bằng hơi nước hoặc tuabin khí vì nghiên cứu của EPA chỉ quan sát sự gia tăng phát thải ở các động cơ diesel.

Bảng 1.6. Hệ số hiệu chỉnh tải thấp đối với tàu biển (LLA)

| Load | PM | NOₓ | SO₂ | CO | VOC | CO₂ | N₂O | CH₄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2% | 7.29 | 4.63 | 3.30 | 9.68 | 21.18 | 3.28 | 4.63 | 21.18 |
| 3% | 4.33 | 2.92 | 2.45 | 6.46 | 11.68 | 2.44 | 2.92 | 11.68 |
| 4% | 3.09 | 2.21 | 2.02 | 4.86 | 7.71 | 2.01 | 2.21 | 7.71 |
| 5% | 2.44 | 1.83 | 1.77 | 3.89 | 5.61 | 1.76 | 1.83 | 5.61 |
| 6% | 2.04 | 1.60 | 1.60 | 3.25 | 4.35 | 1.59 | 1.60 | 4.35 |
| 7% | 1.79 | 1.45 | 1.47 | 2.79 | 3.52 | 1.47 | 1.45 | 3.52 |
| 8% | 1.61 | 1.35 | 1.38 | 2.45 | 2.95 | 1.38 | 1.35 | 2.95 |
| 9% | 1.48 | 1.27 | 1.31 | 2.18 | 2.52 | 1.31 | 1.27 | 2.52 |
| 10% | 1.38 | 1.22 | 1.26 | 1.96 | 2.18 | 1.25 | 1.22 | 2.18 |
| 11% | 1.30 | 1.17 | 1.21 | 1.79 | 1.96 | 1.21 | 1.17 | 1.96 |
| 12% | 1.24 | 1.14 | 1.17 | 1.64 | 1.76 | 1.17 | 1.14 | 1.76 |
| 13% | 1.19 | 1.11 | 1.14 | 1.52 | 1.60 | 1.14 | 1.11 | 1.60 |
| 14% | 1.15 | 1.08 | 1.11 | 1.41 | 1.47 | 1.11 | 1.08 | 1.47 |
| 15% | 1.11 | 1.06 | 1.09 | 1.32 | 1.36 | 1.08 | 1.06 | 1.36 |
| 16% | 1.08 | 1.05 | 1.06 | 1.24 | 1.26 | 1.06 | 1.05 | 1.26 |
| 17% | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.17 | 1.18 | 1.04 | 1.03 | 1.18 |
| 18% | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.11 | 1.11 | 1.03 | 1.02 | 1.11 |
| 19% | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 1.05 |
| 20% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

+ Hệ số phát thải Base

Bảng 3. sẽ trình bày các hệ số phát thải khi sử dụng nhiên liệu lưu huỳnh thấp MDO 0,1% lưu huỳnh thì hệ số phát thải của máy chính, máy phụ được xác định theo loại máy, năm sản xuất tham khảo từ IMO 4th GHG Study [4]:

Hệ số phát thải áp dụng cho việc tính toán ở Tier 2, tuy nhiên khi tính toán ở Tier 3 cần nội suy các hệ số hiệu chỉnh tải và hệ số hiệu chỉnh nhiên liệu cho ra kết quả đúng nhất.

Bảng 1.7. Hệ số phát thải chưa hiệu chỉnh

| Phân loại | Loại khí thải | Máy chính (SSD) | Máy chính (MSD) | Máy phụ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tier 0 Trước năm 1999 | NOx | 17 | 13,2 | 13,8 |
|  | PM10 | 0,184 | 0,187 | 0,19 |
|  | PM2.5 | 0,169 | 0,169 | 0,17 |
|  | HC | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
|  | CO | 1,4 | 1,1 | 1,1 |
|  | CO2 | 593 | 657 | 696 |
|  | SOx | 0,362 | 0,401 | 0,42 |
|  | N2O | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
|  | CH4 | 0,012 | 0,01 | 0,008 |
| Tier 1 2000-2009 | NOx | 16 | 12,2 | 12,2 |
|  | PM10 | 0,184 | 0,187 | 0,19 |
|  | PM2.5 | 0,169 | 0,172 | 0,17 |
|  | HC | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
|  | CO | 1,4 | 1,1 | 1,1 |
|  | CO2 | 593 | 657 | 696 |
|  | SOx | 0,362 | 0,401 | 0,42 |
|  | N2O | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
|  | CH4 | 0,012 | 0,01 | 0,008 |
| Tier 2 2010-2015 | NOx | 14,4 | 10,5 | 10,5 |
|  | PM10 | 0,184 | 0,187 | 0,19 |
|  | PM2.5 | 0,169 | 0,172 | 0,17 |
|  | HC | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
|  | CO | 1,4 | 1,1 | 1,1 |
|  | CO2 | 593 | 657 | 696 |
|  | SOx | 0,362 | 0,401 | 0,42 |
|  | N2O | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
|  | CH4 | 0,012 | 0,01 | 0,008 |
| Tier 3 2016 trở về sau | NOx | 3,4 | 2,6 | 2 |
|  | PM10 | 0,184 | 0,187 | 0,19 |
|  | PM2.5 | 0,169 | 0,172 | 0,17 |
|  | HC | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
|  | CO | 1,4 | 1,1 | 1,1 |
|  | CO2 | 593 | 657 | 696 |
|  | SOx | 0,362 | 0,401 | 0,42 |
|  | N2O | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
|  | CH4 | 0,012 | 0,01 | 0,008 |

Bảng 1.8. Các hệ số hiệu chỉnh tải đối với động cơ đẩy MAN 2 thì có van trượt

| Load | PM | PM2.5 | NOx | SOx | CO | HC | CO₂ | N₂O | CH₄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1% | 0.36 | 0.36 | 1.90 | 1.10 | 0.12 | 1.36 | 1.10 | 1.90 | 1.36 |
| 2% | 0.37 | 0.37 | 1.86 | 1.10 | 0.12 | 1.32 | 1.10 | 1.86 | 1.32 |
| 3% | 0.38 | 0.38 | 1.82 | 1.09 | 0.12 | 1.28 | 1.09 | 1.82 | 1.28 |
| 4% | 0.38 | 0.38 | 1.78 | 1.09 | 0.12 | 1.24 | 1.09 | 1.78 | 1.24 |
| 5% | 0.39 | 0.39 | 1.74 | 1.09 | 0.12 | 1.20 | 1.09 | 1.74 | 1.20 |
| 6% | 0.40 | 0.40 | 1.70 | 1.08 | 0.12 | 1.17 | 1.08 | 1.70 | 1.17 |
| 7% | 0.41 | 0.41 | 1.67 | 1.08 | 0.12 | 1.14 | 1.08 | 1.67 | 1.14 |
| 8% | 0.41 | 0.41 | 1.63 | 1.08 | 0.12 | 1.11 | 1.08 | 1.63 | 1.11 |
| 9% | 0.42 | 0.42 | 1.60 | 1.07 | 0.12 | 1.08 | 1.07 | 1.60 | 1.08 |
| 10% | 0.43 | 0.43 | 1.57 | 1.07 | 0.12 | 1.05 | 1.07 | 1.57 | 1.05 |
| 11% | 0.44 | 0.44 | 1.53 | 1.07 | 0.26 | 1.02 | 1.07 | 1.53 | 1.02 |
| 12% | 0.45 | 0.45 | 1.50 | 1.07 | 0.39 | 0.99 | 1.07 | 1.50 | 0.99 |
| 13% | 0.45 | 0.45 | 1.47 | 1.06 | 0.52 | 0.97 | 1.06 | 1.47 | 0.97 |
| 14% | 0.46 | 0.46 | 1.45 | 1.06 | 0.64 | 0.94 | 1.06 | 1.45 | 0.94 |
| 15% | 0.47 | 0.47 | 1.42 | 1.06 | 0.75 | 0.92 | 1.06 | 1.42 | 0.92 |
| 16% | 0.48 | 0.48 | 1.39 | 1.06 | 0.85 | 0.90 | 1.06 | 1.39 | 0.90 |
| 17% | 0.49 | 0.49 | 1.37 | 1.05 | 0.95 | 0.88 | 1.05 | 1.37 | 0.88 |
| 18% | 0.49 | 0.49 | 1.34 | 1.05 | 1.04 | 0.86 | 1.05 | 1.34 | 0.86 |
| 19% | 0.50 | 0.50 | 1.32 | 1.05 | 1.12 | 0.84 | 1.05 | 1.32 | 0.84 |
| 20% | 0.51 | 0.51 | 1.30 | 1.05 | 1.20 | 0.82 | 1.05 | 1.30 | 0.82 |
| 21% | 0.52 | 0.52 | 1.28 | 1.04 | 1.27 | 0.81 | 1.04 | 1.28 | 0.81 |
| 22% | 0.53 | 0.53 | 1.26 | 1.04 | 1.34 | 0.79 | 1.04 | 1.26 | 0.79 |
| 23% | 0.54 | 0.54 | 1.24 | 1.04 | 1.40 | 0.78 | 1.04 | 1.24 | 0.78 |
| 24% | 0.54 | 0.54 | 1.22 | 1.04 | 1.46 | 0.76 | 1.04 | 1.22 | 0.76 |
| 25% | 0.55 | 0.55 | 1.20 | 1.03 | 1.51 | 0.75 | 1.03 | 1.20 | 0.75 |
| 26% | 0.56 | 0.56 | 1.19 | 1.03 | 1.55 | 0.74 | 1.03 | 1.19 | 0.74 |
| 27% | 0.57 | 0.57 | 1.17 | 1.03 | 1.59 | 0.73 | 1.03 | 1.17 | 0.73 |
| 28% | 0.58 | 0.58 | 1.16 | 1.03 | 1.63 | 0.72 | 1.03 | 1.16 | 0.72 |
| 29% | 0.59 | 0.59 | 1.14 | 1.03 | 1.66 | 0.71 | 1.03 | 1.14 | 0.71 |
| 30% | 0.60 | 0.60 | 1.13 | 1.02 | 1.68 | 0.70 | 1.02 | 1.13 | 0.70 |
| 31% | 0.60 | 0.60 | 1.12 | 1.02 | 1.70 | 0.70 | 1.02 | 1.12 | 0.70 |
| 32% | 0.61 | 0.61 | 1.10 | 1.02 | 1.72 | 0.69 | 1.02 | 1.10 | 0.69 |
| 33% | 0.62 | 0.62 | 1.09 | 1.02 | 1.74 | 0.69 | 1.02 | 1.09 | 0.69 |
| 34% | 0.63 | 0.63 | 1.08 | 1.02 | 1.75 | 0.68 | 1.02 | 1.08 | 0.68 |
| 35% | 0.64 | 0.64 | 1.07 | 1.02 | 1.75 | 0.68 | 1.02 | 1.07 | 0.68 |
| 36% | 0.65 | 0.65 | 1.06 | 1.01 | 1.75 | 0.68 | 1.01 | 1.06 | 0.68 |
| 37% | 0.66 | 0.66 | 1.05 | 1.01 | 1.75 | 0.67 | 1.01 | 1.05 | 0.67 |
| 38% | 0.67 | 0.67 | 1.05 | 1.01 | 1.75 | 0.67 | 1.01 | 1.05 | 0.67 |
| 39% | 0.68 | 0.68 | 1.04 | 1.01 | 1.74 | 0.67 | 1.01 | 1.04 | 0.67 |
| 40% | 0.69 | 0.69 | 1.03 | 1.01 | 1.73 | 0.67 | 1.01 | 1.03 | 0.67 |
| 41% | 0.70 | 0.70 | 1.03 | 1.01 | 1.72 | 0.67 | 1.01 | 1.03 | 0.67 |
| 42% | 0.70 | 0.70 | 1.02 | 1.01 | 1.71 | 0.68 | 1.01 | 1.02 | 0.68 |
| 43% | 0.71 | 0.71 | 1.02 | 1.01 | 1.69 | 0.68 | 1.01 | 1.02 | 0.68 |
| 44% | 0.72 | 0.72 | 1.01 | 1.00 | 1.67 | 0.68 | 1.00 | 1.01 | 0.68 |
| 45% | 0.73 | 0.73 | 1.01 | 1.00 | 1.65 | 0.69 | 1.00 | 1.01 | 0.69 |
| 46% | 0.74 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 1.62 | 0.69 | 1.00 | 1.00 | 0.69 |
| 47% | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 0.70 |
| 48% | 0.76 | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 1.57 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 0.70 |
| 49% | 0.77 | 0.77 | 0.99 | 1.00 | 1.54 | 0.71 | 1.00 | 0.99 | 0.71 |
| 50% | 0.78 | 0.78 | 0.99 | 1.00 | 1.51 | 0.71 | 1.00 | 0.99 | 0.71 |
| 51% | 0.79 | 0.79 | 0.99 | 1.00 | 1.48 | 0.72 | 1.00 | 0.99 | 0.72 |
| 52% | 0.80 | 0.80 | 0.99 | 1.00 | 1.45 | 0.73 | 1.00 | 0.99 | 0.73 |
| 53% | 0.81 | 0.81 | 0.99 | 1.00 | 1.41 | 0.74 | 1.00 | 0.99 | 0.74 |
| 54% | 0.82 | 0.82 | 0.99 | 1.00 | 1.38 | 0.75 | 1.00 | 0.99 | 0.75 |
| 55% | 0.83 | 0.83 | 0.98 | 0.99 | 1.35 | 0.75 | 0.99 | 0.98 | 0.75 |
| 56% | 0.84 | 0.84 | 0.98 | 0.99 | 1.31 | 0.76 | 0.99 | 0.98 | 0.76 |
| 57% | 0.85 | 0.85 | 0.98 | 0.99 | 1.27 | 0.77 | 0.99 | 0.98 | 0.77 |
| 58% | 0.86 | 0.86 | 0.98 | 0.99 | 1.24 | 0.78 | 0.99 | 0.98 | 0.78 |
| 59% | 0.87 | 0.87 | 0.98 | 0.99 | 1.20 | 0.80 | 0.99 | 0.98 | 0.80 |
| 60% | 0.88 | 0.88 | 0.98 | 0.99 | 1.16 | 0.81 | 0.99 | 0.98 | 0.81 |
| 61% | 0.89 | 0.89 | 0.98 | 0.99 | 1.13 | 0.82 | 0.99 | 0.98 | 0.82 |
| 62% | 0.90 | 0.90 | 0.98 | 0.99 | 1.09 | 0.83 | 0.99 | 0.98 | 0.83 |
| 63% | 0.91 | 0.91 | 0.99 | 0.99 | 1.06 | 0.84 | 0.99 | 0.99 | 0.84 |
| 64% | 0.92 | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 0.85 | 0.99 | 0.99 | 0.85 |
| 65% | 0.93 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.87 | 0.99 | 0.99 | 0.87 |
| 66% | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 0.88 | 0.99 | 0.99 | 0.88 |
| 67% | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.92 | 0.89 | 0.99 | 0.99 | 0.89 |
| 68% | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.88 | 0.91 | 0.99 | 0.99 | 0.91 |
| 69% | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.85 | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 0.92 |
| 70% | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.82 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | 0.93 |
| 71% | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.79 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.95 |
| 72% | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.76 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.96 |
| 73% | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 0.74 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| 74% | 1.03 | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 0.71 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 75% | 1.04 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 0.69 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| 76% | 1.05 | 1.05 | 0.99 | 0.99 | 0.66 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 1.02 |
| 77% | 1.06 | 1.06 | 0.99 | 0.99 | 0.64 | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 1.03 |
| 78% | 1.07 | 1.07 | 0.99 | 0.99 | 0.63 | 1.05 | 0.99 | 0.99 | 1.05 |
| 79% | 1.09 | 1.09 | 0.99 | 0.99 | 0.61 | 1.06 | 0.99 | 0.99 | 1.06 |
| 80% | 1.10 | 1.10 | 0.99 | 0.99 | 0.60 | 1.08 | 0.99 | 0.99 | 1.08 |
| 81% | 1.11 | 1.11 | 0.99 | 0.99 | 0.58 | 1.09 | 0.99 | 0.99 | 1.09 |
| 82% | 1.12 | 1.12 | 0.99 | 0.99 | 0.57 | 1.10 | 0.99 | 0.99 | 1.10 |
| 83% | 1.13 | 1.13 | 0.98 | 0.99 | 0.57 | 1.12 | 0.99 | 0.98 | 1.12 |
| 84% | 1.14 | 1.14 | 0.98 | 0.99 | 0.56 | 1.13 | 0.99 | 0.98 | 1.13 |
| 85% | 1.15 | 1.15 | 0.98 | 0.99 | 0.56 | 1.15 | 0.99 | 0.98 | 1.15 |
| 86% | 1.16 | 1.16 | 0.98 | 0.99 | 0.56 | 1.16 | 0.99 | 0.98 | 1.16 |
| 87% | 1.18 | 1.18 | 0.97 | 0.99 | 0.56 | 1.18 | 0.99 | 0.97 | 1.18 |
| 88% | 1.19 | 1.19 | 0.97 | 0.99 | 0.57 | 1.19 | 0.99 | 0.97 | 1.19 |
| 89% | 1.20 | 1.20 | 0.96 | 0.99 | 0.58 | 1.20 | 0.99 | 0.96 | 1.20 |
| 90% | 1.21 | 1.21 | 0.96 | 0.99 | 0.59 | 1.22 | 0.99 | 0.96 | 1.22 |
| 91% | 1.22 | 1.22 | 0.95 | 1.00 | 0.61 | 1.23 | 1.00 | 0.95 | 1.23 |
| 92% | 1.23 | 1.23 | 0.95 | 1.00 | 0.63 | 1.24 | 1.00 | 0.95 | 1.24 |
| 93% | 1.25 | 1.25 | 0.94 | 1.00 | 0.65 | 1.25 | 1.00 | 0.94 | 1.25 |
| 94% | 1.26 | 1.26 | 0.93 | 1.00 | 0.67 | 1.27 | 1.00 | 0.93 | 1.27 |
| 95% | 1.27 | 1.27 | 0.93 | 1.00 | 0.70 | 1.28 | 1.00 | 0.93 | 1.28 |
| 96% | 1.28 | 1.28 | 0.92 | 1.00 | 0.73 | 1.29 | 1.00 | 0.92 | 1.29 |
| 97% | 1.29 | 1.29 | 0.91 | 1.00 | 0.77 | 1.30 | 1.00 | 0.91 | 1.30 |
| 98% | 1.31 | 1.31 | 0.90 | 1.00 | 0.81 | 1.31 | 1.00 | 0.90 | 1.31 |
| 99% | 1.32 | 1.32 | 0.89 | 1.00 | 0.85 | 1.32 | 1.00 | 0.89 | 1.32 |
| 100% | 1.33 | 1.33 | 0.88 | 1.00 | 0.90 | 1.34 | 1.00 | 0.88 | 1.34 |

Bảng 1.9. Các hệ số hiệu chỉnh tải đối với động cơ đẩy MAN 2 thì                                  có van thông thường

| Load | PM | PM2.5 | NOx | SOx | CO | HC | CO₂ | N₂O | CH₄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1% | 0.84 | 0.84 | 1.91 | 1.10 | 1.38 | 2.53 | 1.10 | 1.91 | 2.53 |
| 2% | 0.83 | 0.83 | 1.86 | 1.10 | 1.36 | 2.45 | 1.10 | 1.86 | 2.45 |
| 3% | 0.83 | 0.83 | 1.82 | 1.09 | 1.34 | 2.37 | 1.09 | 1.82 | 2.37 |
| 4% | 0.82 | 0.82 | 1.77 | 1.09 | 1.33 | 2.30 | 1.09 | 1.77 | 2.30 |
| 5% | 0.82 | 0.82 | 1.72 | 1.09 | 1.31 | 2.23 | 1.09 | 1.72 | 2.23 |
| 6% | 0.81 | 0.81 | 1.68 | 1.08 | 1.29 | 2.16 | 1.08 | 1.68 | 2.16 |
| 7% | 0.81 | 0.81 | 1.64 | 1.08 | 1.28 | 2.10 | 1.08 | 1.64 | 2.10 |
| 8% | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 1.08 | 1.26 | 2.03 | 1.08 | 1.60 | 2.03 |
| 9% | 0.80 | 0.80 | 1.56 | 1.07 | 1.25 | 1.97 | 1.07 | 1.56 | 1.97 |
| 10% | 0.79 | 0.79 | 1.52 | 1.07 | 1.24 | 1.91 | 1.07 | 1.52 | 1.91 |
| 11% | 0.79 | 0.79 | 1.49 | 1.07 | 1.22 | 1.86 | 1.07 | 1.49 | 1.86 |
| 12% | 0.78 | 0.78 | 1.45 | 1.07 | 1.21 | 1.80 | 1.07 | 1.45 | 1.80 |
| 13% | 0.78 | 0.78 | 1.42 | 1.06 | 1.20 | 1.75 | 1.06 | 1.42 | 1.75 |
| 14% | 0.78 | 0.78 | 1.39 | 1.06 | 1.19 | 1.70 | 1.06 | 1.39 | 1.70 |
| 15% | 0.77 | 0.77 | 1.36 | 1.06 | 1.18 | 1.65 | 1.06 | 1.36 | 1.65 |
| 16% | 0.77 | 0.77 | 1.33 | 1.06 | 1.17 | 1.61 | 1.06 | 1.33 | 1.61 |
| 17% | 0.77 | 0.77 | 1.30 | 1.05 | 1.16 | 1.56 | 1.05 | 1.30 | 1.56 |
| 18% | 0.77 | 0.77 | 1.28 | 1.05 | 1.15 | 1.52 | 1.05 | 1.28 | 1.52 |
| 19% | 0.76 | 0.76 | 1.25 | 1.05 | 1.14 | 1.48 | 1.05 | 1.25 | 1.48 |
| 20% | 0.76 | 0.76 | 1.23 | 1.05 | 1.13 | 1.44 | 1.05 | 1.23 | 1.44 |
| 21% | 0.76 | 0.76 | 1.20 | 1.04 | 1.13 | 1.41 | 1.04 | 1.20 | 1.41 |
| 22% | 0.76 | 0.76 | 1.18 | 1.04 | 1.12 | 1.37 | 1.04 | 1.18 | 1.37 |
| 23% | 0.76 | 0.76 | 1.16 | 1.04 | 1.11 | 1.34 | 1.04 | 1.16 | 1.34 |
| 24% | 0.75 | 0.75 | 1.14 | 1.04 | 1.10 | 1.31 | 1.04 | 1.14 | 1.31 |
| 25% | 0.75 | 0.75 | 1.12 | 1.03 | 1.10 | 1.28 | 1.03 | 1.12 | 1.28 |
| 26% | 0.75 | 0.75 | 1.11 | 1.03 | 1.09 | 1.25 | 1.03 | 1.11 | 1.25 |
| 27% | 0.75 | 0.75 | 1.09 | 1.03 | 1.08 | 1.22 | 1.03 | 1.09 | 1.22 |
| 28% | 0.75 | 0.75 | 1.07 | 1.03 | 1.08 | 1.20 | 1.03 | 1.07 | 1.20 |
| 29% | 0.75 | 0.75 | 1.06 | 1.03 | 1.07 | 1.17 | 1.03 | 1.06 | 1.17 |
| 30% | 0.75 | 0.75 | 1.05 | 1.02 | 1.07 | 1.15 | 1.02 | 1.05 | 1.15 |
| 31% | 0.75 | 0.75 | 1.03 | 1.02 | 1.06 | 1.13 | 1.02 | 1.03 | 1.13 |
| 32% | 0.75 | 0.75 | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 1.11 | 1.02 | 1.02 | 1.11 |
| 33% | 0.75 | 0.75 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.02 | 1.01 | 1.09 |
| 34% | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.02 | 1.00 | 1.08 |
| 35% | 0.76 | 0.76 | 0.99 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.02 | 0.99 | 1.06 |
| 36% | 0.76 | 0.76 | 0.98 | 1.01 | 1.04 | 1.05 | 1.01 | 0.98 | 1.05 |
| 37% | 0.76 | 0.76 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 0.98 | 1.04 |
| 38% | 0.76 | 0.76 | 0.97 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 0.97 | 1.02 |
| 39% | 0.76 | 0.76 | 0.96 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 0.96 | 1.01 |
| 40% | 0.76 | 0.76 | 0.96 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 0.96 | 1.00 |
| 41% | 0.77 | 0.77 | 0.95 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 0.95 | 0.99 |
| 42% | 0.77 | 0.77 | 0.95 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 0.95 | 0.99 |
| 43% | 0.77 | 0.77 | 0.94 | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 1.01 | 0.94 | 0.98 |
| 44% | 0.78 | 0.78 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 0.94 | 0.97 |
| 45% | 0.78 | 0.78 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 0.94 | 0.97 |
| 46% | 0.78 | 0.78 | 0.94 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 0.94 | 0.96 |
| 47% | 0.79 | 0.79 | 0.94 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 0.94 | 0.96 |
| 48% | 0.79 | 0.79 | 0.93 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 1.00 | 0.93 | 0.96 |
| 49% | 0.79 | 0.79 | 0.93 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 1.00 | 0.93 | 0.96 |
| 50% | 0.80 | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 1.00 | 0.93 | 0.96 |
| 51% | 0.80 | 0.80 | 0.94 | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 0.94 | 0.95 |
| 52% | 0.81 | 0.81 | 0.94 | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 0.94 | 0.95 |
| 53% | 0.81 | 0.81 | 0.94 | 1.00 | 0.96 | 0.95 | 1.00 | 0.94 | 0.95 |
| 54% | 0.82 | 0.82 | 0.94 | 1.00 | 0.96 | 0.95 | 1.00 | 0.94 | 0.95 |
| 55% | 0.82 | 0.82 | 0.94 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.94 | 0.96 |
| 56% | 0.83 | 0.83 | 0.94 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.94 | 0.96 |
| 57% | 0.84 | 0.84 | 0.95 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.95 | 0.96 |
| 58% | 0.84 | 0.84 | 0.95 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.95 | 0.96 |
| 59% | 0.85 | 0.85 | 0.95 | 0.99 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 0.95 | 0.96 |
| 60% | 0.86 | 0.86 | 0.95 | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 0.95 | 0.97 |
| 61% | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.99 | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| 62% | 0.87 | 0.87 | 0.96 | 0.99 | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| 63% | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 0.99 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 0.98 |
| 64% | 0.89 | 0.89 | 0.97 | 0.99 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
| 65% | 0.89 | 0.89 | 0.97 | 0.99 | 0.92 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
| 66% | 0.90 | 0.90 | 0.98 | 0.99 | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| 67% | 0.91 | 0.91 | 0.98 | 0.99 | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| 68% | 0.92 | 0.92 | 0.98 | 0.99 | 0.91 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| 69% | 0.93 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | 0.91 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| 70% | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 0.91 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| 71% | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 0.91 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| 72% | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.99 | 0.91 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| 73% | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 0.99 | 0.91 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| 74% | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 0.91 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| 75% | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 0.99 | 0.90 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.01 |
| 76% | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 0.90 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.01 |
| 77% | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.90 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.01 |
| 78% | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.91 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.01 |
| 79% | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 0.91 | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 1.01 |
| 80% | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 0.99 | 0.91 | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 1.01 |
| 81% | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.91 | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 1.01 |
| 82% | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 0.99 | 0.91 | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 1.01 |
| 83% | 1.07 | 1.07 | 1.02 | 0.99 | 0.92 | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 1.01 |
| 84% | 1.08 | 1.08 | 1.02 | 0.99 | 0.92 | 1.00 | 0.99 | 1.02 | 1.00 |
| 85% | 1.10 | 1.10 | 1.02 | 0.99 | 0.92 | 1.00 | 0.99 | 1.02 | 1.00 |
| 86% | 1.11 | 1.11 | 1.02 | 0.99 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 0.99 |
| 87% | 1.12 | 1.12 | 1.02 | 0.99 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 0.99 |
| 88% | 1.13 | 1.13 | 1.02 | 0.99 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 1.02 | 0.98 |
| 89% | 1.15 | 1.15 | 1.01 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 0.97 |
| 90% | 1.16 | 1.16 | 1.01 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 0.97 |
| 91% | 1.17 | 1.17 | 1.01 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.01 | 0.96 |
| 92% | 1.19 | 1.19 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 0.94 |
| 93% | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 0.93 |
| 94% | 1.22 | 1.22 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.92 | 1.00 | 0.99 | 0.92 |
| 95% | 1.23 | 1.23 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 0.91 | 1.00 | 0.99 | 0.91 |
| 96% | 1.24 | 1.24 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 0.89 | 1.00 | 0.98 | 0.89 |
| 97% | 1.26 | 1.26 | 0.97 | 1.00 | 1.03 | 0.87 | 1.00 | 0.97 | 0.87 |
| 98% | 1.28 | 1.28 | 0.97 | 1.00 | 1.05 | 0.86 | 1.00 | 0.97 | 0.86 |
| 99% | 1.29 | 1.29 | 0.96 | 1.00 | 1.07 | 0.84 | 1.00 | 0.96 | 0.84 |
| 100% | 1.31 | 1.31 | 0.95 | 1.00 | 1.08 | 0.82 | 1.00 | 0.95 | 0.82 |

3.1.3.2. Phương pháp luận đối với tàu cảng

Các tàu cảng là những tàu thương mại dành phần lớn thời gian hoạt động của chúng trong hoặc gần khu vực cảng. Kiểm kê phát thải của tàu cảng bao gồm các loại tàu sau, tổng hợp các tàu phần lớn có thể được sử dụng để có cơ sở tính toán toàn diện.

- Tàu kéo hỗ trợ (Assist tugboats)

- Tàu kéo kết hợp (Articulated tug barge – ATB)

- Tàu cá thương mại (Commercial fishing vessels)

- Tàu công vụ (Crew boats)

- Tàu phà (Ferry vessels)

- Tàu du ngoạn (Excursion vessels)

- Tàu chính phủ (Government vessels)

- Tàu hoa tiêu (Pilot boats)

- Tàu kéo (Tugboats)

- Tàu đại dương (Ocean tugs)

- Tàu công trình (Work boats)

E=Power×Activity×LF×EF×FCF×CF                           (4)

- E là phát thải, đơn vị gam/năm;

- Power là công suất định mức tối đa của động cơ, đơn vị mã lực (hp) hoặc kilowatt (kW);

- Activity là hoạt động của động cơ, đơn vị giờ/năm;

- LF là hệ số tải (tỷ lệ giữa công suất trung bình sử dụng trong vận hành bình thường so với công suất định mức tối đa), không thứ nguyên;

- EF là hệ số phát thải, đơn vị gam chất ô nhiễm trên đơn vị công việc (g/hp-hr hoặc g/kW-hr);

- FCF là hệ số hiệu chỉnh nhiên liệu (fuel correction factor), được sử dụng để điều chỉnh EF tương ứng với loại nhiên liệu cơ sở nhằm phản ánh thay đổi về đặc tính nhiên liệu theo thời gian, không thứ nguyên;

- CF là hệ số kiểm soát (control factor), được sử dụng để phản ánh thay đổi trong phát thải do việc lắp đặt các công nghệ kiểm soát khí thải mà trước đó chưa được thể hiện trong các hệ số phát thải, không thứ nguyên.

b) Hệ số tải

Bảng 3.7 tóm tắt các hệ số tải trung bình của động cơ tàu cảng, bao gồm cả động cơ đẩy và động cơ phụ trợ. Các hệ số tải này được lấy từ phương pháp ước tính phát thải mới nhất của CARB (2021), được công bố cùng với sửa đổi của Quy định Tàu Cảng Thương mại (Commercial Harbor Craft Regulation).

Bảng 1.10: Hệ số tải động cơ tàu cảng (Harbor Craft Engine Load Factors)

| Loại tàu cảng | Động cơ phụ trợ | Động cơ chính |
| --- | --- | --- |
| ATB | 0.50 | 0.50 |
| Assist tug | 0.34 | 0.16 |
| Barge | 0.31 | na |
| Commercial fishing | 0.44 | 0.27 |
| Crew boat | 0.40 | 0.26 |
| Excursion | 0.40 | 0.27 |
| Ferry | 0.39 | 0.33 |
| Government | 0.32 | 0.33 |
| Ocean tug | 0.50 | 0.50 |
| Tugboat | 0.34 | 0.16 |
| Work boat | 0.32 | 0.33 |

c) Hệ số phát thải

Hệ số phát thải (EF) là một hàm của tốc độ phát thải tại giờ 0 (ZH – Zero-Hour Emission Rate) tương ứng với năm sản xuất của động cơ, trong điều kiện không có sự cố hỏng hóc hoặc can thiệp làm thay đổi các bộ phận của động cơ có thể ảnh hưởng đến phát thải, đồng thời phụ thuộc vào tốc độ suy giảm (deterioration rate – DR) và số giờ tích lũy (cumulative hours).

Tốc độ suy giảm DR phản ánh sự thay đổi trong mức phát thải cơ bản (ZH) của động cơ theo thời gian sử dụng, do mài mòn các bộ phận khác nhau hoặc hiệu suất giảm của các thiết bị kiểm soát khí thải. Giá trị DR được biểu diễn như một hàm của số giờ tích lũy, phản ánh mức độ sử dụng của động cơ theo tổng số giờ hoạt động tích lũy tại thời điểm tính toán phát thải. Tốc độ phát thải tại giờ 0 (ZH emission rate) cho tàu cảng được liệt kê trong Phụ lục A.

Tổng số giờ tích lũy phản ánh thời gian hoạt động tổng cộng của động cơ tại thời điểm phát thải được tính toán.  Hệ số phát thải (EF) được tính theo công thức sau:

EF = ZH + (DR × Cumulative Hours)                                (5)

Trong đó:

- EF = hệ số phát thải, đơn vị g/hp-hr hoặc g/kW-hr;

- ZH = tốc độ phát thải tại giờ 0 đối với từng loại động cơ và năm sản xuất, trong điều kiện hệ thống kiểm soát khí thải hoạt động bình thường, đơn vị g/hp-hr hoặc g/kW-hr;

- DR = tốc độ suy giảm (tốc độ thay đổi phát thải theo thời gian sử dụng thiết bị), đơn vị g/hp-hr² hoặc g/kW-hr²;

- Cumulative hours = tổng số giờ tích lũy mà động cơ đã được sử dụng, tính bằng số giờ hoạt động hàng năm nhân với số năm tuổi của động cơ, đơn vị giờ.

d) Hệ số hiệu chỉnh nhiên liệu

Các hệ số phát thải được phát triển cho tàu cảng giả định rằng động cơ sử dụng nhiên liệu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cao hơn so với hiện nay. Hiện chưa có dữ liệu sẵn có phản ánh tác động của các loại nhiên liệu khác lên N₂O và CH₄, do đó giả định rằng hệ số hiệu chỉnh cho NOₓ cũng được áp dụng cho N₂O, và hệ số cho HC cũng được áp dụng cho CH₄, vì N₂O là một oxit nitơ và CH₄ là một hợp chất hydrocacbon.

Bảng 1.11: Hệ số hiệu chỉnh nhiên liệu đối với tàu cảng

| Năm thiết bị | PM | NOx | SOx | CO | HC | CO₂ | N₂O | CH₄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 and older (2006 trở về trước) | 0.71 | 0.93 | 0.04 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.93 | 0.90 |
| 2007 to 2010 | 0.86 | 0.95 | 0.04 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.95 | 0.90 |
| 2011 and newer (2011 trở về sau) | 0.90 | 0.95 | 0.04 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.95 | 0.90 |

d) Biện pháp kiểm soát

Diesel tái tạo (Renewable Diesel) đã được sử dụng bởi tất cả các động cơ tàu cảng tại California lần đầu tiên vào năm 2023, nhằm tuân thủ yêu cầu của Quy định Tàu Cảng Thương mại CARB (CARB Commercial Harbor Craft Regulation). Đối với các động cơ Tier 0–3, việc sử dụng nhiên liệu diesel tái tạo giúp giảm:

- Phát thải PM từ ống xả: 30%,

- Phát thải NOₓ và CO: 10%,

- Phát thải HC (hydrocacbon): 5%.

- Phát thải CO₂ từ ống xả được giảm 4,5% cho tất cả các cấp động cơ.

Bảng 1.12. Hệ số kiểm soát phát thải đối với tàu cảng

| Control Measure | Engine Tier | Retrofit | PM₁₀ | PM₂.₅ | DPM | NOx | SOx | CO | HC | CO₂ | N₂O | CH₄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Renewable Diesel (RD99) | Tier 0-3 | None | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.95 | 955 | 0.9 | 0.95 |
|  | Tier 4 | None | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 955 | 1 | 1 |

3.1.3.3. Phương pháp luận đối với xe container và xe oto tại cảng

a) Xe container

Nghiên cứu tiến hành xây dựng quy trình kiểm kê phát thải xe container tại cảng Nam Đình Vũ theo hướng dẫn của Bộ Tài Nguyên và Môi trường (Nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát thải đối [24] và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) [25], công thức tính toán lượng khí thải xe container bao gồm quãng đường di chuyển và thời gian chờ nổ máy tại cảng được xác định như sau:

Etổng= Edi chuyển+Edừng chờ nổ máy                                          (6)

Edi chuyển=Activity × EF                                                   (7)

Edừng chờ nổ máy=tc×6688,605                                                  (8)

Trong đó:

E là tổng lượng phát thải (kg CO2e)

Activity là quãng đường hoạt động (km)

EF tuân thủ theo hướng dẫn của GHG Vương Quốc Anh phát hành năm hàng năm (kg CO2e/km) – tùy vào năm kiểm kê sẽ sử dụng bộ hệ số phát thải tương ứng.

tc thời gian chờ của xe container chờ vẫn nổ máy (giờ)

6688,605 là hệ số phát thải khi xe container chờ vẫn nổ máy (g CO2e/ giờ)

Để tính toán phát thải khi xe dừng chờ, chúng tôi thiết lập mối qua hệ tương quan giữa tốc độ và phát thải GHG cho ba loại khí chính đóng góp cho sự nóng lên toàn cầu là CO2, CH4 và N2O. Cách tiếp cận này tuân thủ theo EPA, phương pháp được sử dụng tại cảng Vịnh San Pedro của Long Beach và Los Angles [12]. Bảng 4 thể hiện hệ số phát thải của các chất khí nhà kính trong thời gian chờ nổ máy.

Bảng 1.13. Hệ số phát thải KNK khi xe container khi dừng chờ nổ máy (hệ số được cập nhật hàng năm)

| Loại khí nhà kính | Hệ số phát thải (g/ giờ) |
| --- | --- |
| CO2 | 6.405 |
| CH4 | 0.2288 |
| N2O | 0.9325 |

b) Xe ô tô trong cảng

E=Activity × EF                                                   (7)

- E là tổng lượng phát thải (kg CO2e)

- Activity là quãng đường hoạt động (km)

- EF tuân thủ theo hướng dẫn của GHG Vương Quốc Anh phát hành năm hàng năm (kg CO2e/km) – tùy vào năm kiểm kê sẽ sử dụng bộ hệ số phát thải tương ứng (GHG Conversion Factors).